THỰC HÀNH NHẬP MÔN MẠCH SỐ - LỚP PH002.N14

BÀI THỰC HÀNH 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MẠCH SỐ

| Giảng viên hướng dẫn | Đỗ Trí Nhựt |  | ĐIỂM |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Lại Quan Thiên | 22521385 |  |
| Sinh viên thực hiện |  |  |  |

- Mục tiêu

- Phân tích, thiết kế, đánh giá mạch số từ đặc tả kỹ thuật

- Làm quen với IC7447 để hiện thị giá trị của một số BCD

- Nội dung

- Vận dụng ở nhà

Câu 1: Thiết kế bộ báo động (A=1) cho lái xe với các tình huống: Bugi bật (B=1) và Cửa mở (C=0), hoặc chưa Cài dây an toàn (D=0) và Bugi bật (B=1)

- Xác định các ngõ vào và ngõ ra của mạch:

+ Ngõ vào: Bugi, cửa, dây an toàn.

+ Ngõ ra: Bộ báo động.

- Hoàn thành bảng chân trị bên dưới:

| B | C | D | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| Viết biểu thức dạng SOP (không rút gọn): FA(B, C, D)= BC’D + BCD’ + BC’D’ | Viết biểu thức dạng POS (không rút gọn): FA(B, C, D)= (B+C+D)(B+C+D’)(B+C’+D)(B+C’+D’)(B’+C’+D’) |
| --- | --- |
| Tính chi phí biểu thức ở trên theo dạng SOP: C(FA)= 3 + 3 + 3 +3 = 12 | Tính chi phí biểu thức ở trên theo dạng POS: C(FA)= 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 20 |
| Rút gọn luận lý biểu thức ở trên bằng phương pháp Đại số Bool: FA(B, C, D) = BC’D + BCD’ + BC’D’ = BC’(D+D’) + BCD’ = BC’ + BCD’ = BD’ + BC’ Rút gọn luận lý biểu thức ở trên bằng phương pháp K-map: A; BC. D; 00; 01; 11; 10. 0; 1; 1. 1; 1. FA(B, C, D)=BD’+BC’ | Rút gọn luận lý biểu thức ở trên bằng phương pháp Đại số Bool: FA(B, C, D) = (B+C+D)(B+C+D’)(B+C’+D)(B+C’+D’)(B’+C’+D’) = (B+BC+C)(B+BC’+C’)(B’+C’+D’) = (B+BC’+BC’+BC+BC)(B’+C’+D’) = B(B’+C’+D’) = BC’+BD’ Rút gọn luận lý biểu thức ở trên bằng phương pháp K-map: A; BC. D; 00; 01; 11; 10. 0; 0; 0. 1; 0; 0; 0. FA(B, C, D)=B(C’+D’) |
| Tính chi phí biểu thức sau khi đã rút gọn: O(FA)= 2 + 2 + 2 = 6 | Tính chi phí biểu thức sau khi đã rút gọn: O(FA)= 2 + 0 + 2 = 4 |
| Nhận xét chi phí khi chưa rút gọn và sau khi rút gọn: Chi phí giảm | Nhận xét chi phí khi chưa rút gọn và sau khi rút gọn: Chi phí giảm đáng kể sau khi rút gọn. |

Câu 2: Thiết kế Bộ giải mã BCD_2_7SEGMENT

- Đầu vào là số BCD 4bits: {BCD3, BCD2, BCD1, BCD0}

- Đầu ra là 1 tổ hợp 7 tín hiệu đèn, được sắp xếp để biểu diễn số BCD: A, B, C, D, E, F, G

- Khi Đầu vào từ 0000 đến 1001 thì, tổ hợp 7 tín hiệu sẽ biểu diễn từ số 0 đến số 9 tương ứng như hình bên dưới. Nếu đầu vào là 1111 thì không tín hiệu nào sáng. Còn lại thì 7 tín hiệu đầu ra nhận giá trị tùy định (X), chú ý: đèn LED sáng khi giá trị của nó là 0:

- Hoàn thảnh bảng chân trị bên dưới (Chú ý, I viết thay cho BCD):

| I3 | I2 | I1 | I0 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I3 | I2 | I1 | I0 | A | B | C | D | E | F | G |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Rút gọn luận lý các hàm luận lý trên bằng phương pháp K-map:

|  | A | I1I0 |  |  |  |  |  |  |  | B | I1I0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3I2 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  | I3I2 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
|  |  | 00 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11 | X | X | 1 | X |  |  |  |  | 11 | X | X | 1 | X |  |  |
|  |  | 10 |  |  | X | X |  |  |  |  | 10 |  |  | X | X |  |  |
| FA(I3, I2. I1, I0) = = I3I1 + I2I1’I0’ + I3’I2’I1’I0 |  |  |  |  |  |  |  |  | FB(I3, I2. I1, I0) = I3I1 + I2I1’I0 + I2I1I0’ = I3I1 + I2(I1’I0 + I1I0’) = I3I1 + I2(I1 xor I0) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | C | I1I0 |  |  |  |  |  |  |  | D | I1I0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3I2 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  | I3I2 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
|  |  | 00 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 00 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 11 | X | X | 1 | X |  |  |  |  | 11 | X | X | 1 | X |  |  |
|  |  | 10 |  |  | X | X |  |  |  |  | 10 |  |  | X | X |  |  |
| FC(I3, I2. I1, I0) = I3I1 + I2’I1I0’ |  |  |  |  |  |  |  |  | FD(I3, I2. I1, I0) = = I2I1I0 + I2I1’I0’ + I3’I2’I1’I0 = I2(I1 xnor I0) + I3’I2’I1’I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | E | I1I0 |  |  |  |  |  |  |  | F | I1I0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3I2 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  | I3I2 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
|  |  | 00 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 00 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 01 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 11 | X | X | 1 | X |  |  |  |  | 11 | X | X | 1 | X |  |  |
|  |  | 10 |  | 1 | X | X |  |  |  |  | 10 |  |  | X | X |  |  |
| FE(I3, I2. I1, I0)= I0 + I2I1’I0’ |  |  |  |  |  |  |  |  | FF(I3, I2. I1, I0)= I1I0 + I2’I1 + I3’I2’I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | G | I1I0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3I2 |  |  | 00 | 01 | 11 | 10 |  |  |
|  |  | 00 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | X | X | 1 | X |  |  |
|  |  | 10 |  |  | X | X |  |  |
| FG(I3, I2. I1, I0)= I3’I2’I1’ + I3I2I1I0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vẽ và đóng gói riêng rẽ 7 mạch trên Quartus II. Sau đó đóng gói 7 module này thành một module mới để hoàn thiện yêu cầu thiết kế BCD_2_7SEGMENT:

Mạch A: Mạch B: Mạch C: Mạch D: Mạch E: Mạch F: Mạch G: Mạch BCD_2_7_SEGMENT (Mạch đóng gói A, B, C, D, E, F, G): Mạch BCD_2_7_SEGMENT đóng gói: Waveform mạch BCD_2_7_SEGMENT:

- Trong đường dẫn tải về có một thư mục là BCD_2_7SEG, khi đó sẽ có một symbol là BCD_2_7SEG trong thư viện, đây là mạch số giống với yêu cầu của đề bài. Ngoài ra, trong đường dẫn tải về có một thư mục là cmp_1bit, sao chép các tệp tin trong thư mục vào project vừa thực hiện, khi đó sẽ có một symbol là cmp_1bit trong thư viện, đây là mạch số có chức năng so sánh 2 bits có bằng nhau hay không, nếu bằng nhau thì kết quả là 1. Sử dụng BCD_2_7SEG và cmp_1bit để kiểm tra tính đúng đắn của mạch vừa đóng gói (16 trường hợp cần kiểm tra):